Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky

Zadavatel:	Obec Vrátkov

Adresa:	Vrátkov 17, p. Český Brod , PSČ 282 01

IČO:	00639753

Telefon:	321 623 308 (úřední hodiny pondělí 1530 – 1900)

321 621 576 (starosta domů)

725 021 069 (starosta mobil)

vyzývá zájemce o veřejnou zakázku

Název:	............................................................................................

Adresa:	............................................................................................

k podání nabídky na veřejnou zakázku:

Dodávka stavebních prací – Revitalizace vodní nádrže a okolí Vrátkov

Obsah podmínek soutěže:

1. Výchozí stav

Stávající požární nádrž má tvar nepravidelného pětiúhelníku. 2/3 dna tvoří železobetonové panely. Zbývající 1/3 byla pravděpodobně vysypána kačírkem a cihelným střepem. Stěny nádrže jsou zpevněné žulovými kameny nepravidelného tvaru. Mezery mezi kameny byly původně vyplněny cementovou maltou, která je již dnes vydrolená. Stěny jsou ukončeny železobetonovým věncem, díky kterému zůstaly stěny kompaktní a břehy neporušené. Do tohoto věnce jsou zality sloupky mezi které jsou vloženy jednotlivé ocelové plotové rámy. Nádrž má přítok kameninovou rourou ze sousedního pozemku. Odtok je regulován stavidlem do dešťové kanalizace.

2. Parametry nádrže

Plocha – dle KN 163 m2

Průměrná hloubka – 1,2 m

Stěny – tl. 25 cm, výška 1,6 m (tj. 0,4m nad hladinu), celková délky stěn 51,5 m (4,0 + 16,4 + 7,9 +9,7 + 13,5)

Délka oplocení – 51,5 m

1. Vymezení plnění veřejné zakázky

Jedná se o tyto práce:

- Vypuštění nádrže a odstranění bahna ze dna (max. do 10 cm)

- Dobetonování nezpevněné části dna 50 m2 – t.j. odtěžení 15 cm (odvoz na skládku v obci bez poplatku), beton B 15 se sítí, oka 150/150/4

- Vyspárování stěn cementovým potěrem P 400 – 82,4 m2

- Oprava stávajícího věnce – cca 15m

- Demontáž stávajícího oplocení, nahrazení novým zábradlím z profilů jackel. Sloupky a madlo 60/60 + 2x vodorovný prvek z profilu 40/40. Vrchní nátěr dvousložkovou barvou. 1 pole otevíravé.

- Dodat a osadit 2 ks laviček Jafa beton styl typ V/Y bez opěradla, do země, vymývaný beton, 1 ks odpadkový koš 85 l, vymývaný beton

2. Doba a místo plnění veřejné zakázky

# Termín zahájení:  	září 2011

Termín dokončení:	do 30. 4. 2012

Místo:	parcela č. 1466 dle KN v k. ú. Vrátkov.

3. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů uchazečů

- oprávnění k podnikání ( fotokopie živnostenského listu, popř. výpisu z obchodního rejstříku)

4. Hodnotící kritéria

Hodnocení nabídek se provádí podle ekonomické vhodnosti nabídek v souladu s následujícími kritérii:

- Nabídková cena – váha 90 %

- Kvalita – koncepce provedení díla – váha 10 %

V kritériu nabídková cena bude nejlépe hodnocena nabídka s nejnižší cenou. Hodnocení nabídek bude provedeno zpracováním sestupného pořadí všech hodnocených nabídek podle absolutní výše nabídky. Nejnižší hodnotě bude přiřazeno 100 bodů. Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru nejnižší předložené celkové nabídky (čitatel) k nabídkové ceně hodnocené nabídky (jmenovatel) – dle následujícího vzorce:

Nejnižší předložená nabídková cena

100 x		-------------------------------------------		x	váha vyjádřená procentech

Nabídková cena hodnocené nabídky

Při hodnocení je použita cena včetně DPH.

U kritéria Kvalita – koncepce provedení díla bude zadavatel hodnotit návrh koncepce zejména u provedení nového zábradlí. Upřednostněno bude provedení zábradlí, které bude respektovat genia loci v lokalitě realizace díla.

Při hodnocení kvality nabízené řešení, které nelze vyjádřit číselně, bude sestaveno pořadí nabídek od nejvhodnějších k nejméně vhodným a bude jim přiděleno takové hodnocení, které vyjádří úroveň požadovaného řešení. Nejvhodnější nabídce bude přiděleno 100 bodů.

Hodnocení bude odpovídat vzorci: počet bodů hodnocené nabídky x váha vyjádřená v %.

5. Soutěžní lhůta a místo pro podávání nabídek

### Termín pro předložení nabídky končí dne 22. srpna 2011 v 1800, kdy bude zahájeno otevírání obálek.

### Nabídky lze podat doporučeně poštou, nebo osobně v úředních hodinách na adresu obecního úřadu Vrátkov.

### Nabídky se podávají pouze v písemné formě, v uzavřených obálkách označených nápisem „Veřejná zakázka“ a opatřených na uzavření razítkem a podpisem uchazeče.

6. Zadávací lhůta

Lhůta po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, a ve které zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky, činí 15 kalendářních dnů a začíná běžet následujícím dnem po skončení lhůty pro podávání nabídek. Vybranému uchazeči se tato lhůta prodlužuje do doby uzavření smlouvy, nejvýše však o dalších 15 dnů.

7. Prohlídka místa plnění a zadávací dokumentace

### Místo plnění a zadávací dokumentaci si lze prohlédnout  každé pondělí od 1700 do 1900. Mimo tuto dobu si lze prohlídku dohodnout telefonicky se starostou obce.

8. Ostatní

Zadavatel si vyhrazuje právo soutěž zrušit a nevybrat žádného zájemce, popřípadě uzavřít smlouvu pouze na část prací podle finančních možností.

Vybraný uchazeč před uzavřením smlouvy předloží podrobný položkový rozpočet.

### Ve Vrátkově, dne 2. srpna 2011          	Ing. Václav Pažout

starosta